| VÁŠ DOPIS Č. J.: | MMB/0193774/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: | 6. 4. 2026 |  |  |
| NAŠE Č. J.: | MMB/0222085/2026 |  |  |
| evidenční číslo.: | MMB/2026/0201 |  |  |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Jana Rokytová |  |  |
| TELEFON: | 542 1752 58 |  |  |
| ID datové schránky: | a7kbrrn |  |  |
| E-MAIL: | rokytova.jana.kpar@brno.cz |  |  |
| DATUM: | 20. 4. 2026 |  |  |
| počet listů: | 01 |  |  |

Žádost o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb. – poskytnutí informace

Dobrý den,

k Vaší žádosti o informaci týkající se zásahu do zeleně v rámci realizace projektu Fandr pro všechny – oživme hřiště sdělujeme následující:

- GIS nereflektuje skutečný stav a vykazuje faktické chyby určení jednotlivých ploch, např. plocha šeříku u stávající zpevněné sportovní plochy není „Živé ploty - tvarované - jehličnaté (půdorys)“ Rozměry neodpovídají skutečnosti provedeného zaměření. Projekt pracuje s provedeným geometrickým zaměřením a skutečnou pozicí a rozsahem objektů. Není možné určit skutečné rozměry keřů. Vzhledem k jinému proporčnímu řešení dojde ke změnám vegetačních prvků.

- Údaje z dendrologického průzkumu definují průměr koruny pro strom č. 20 – 14,5 m; č. 21 – 16 m.

- Dodržení požadavků projektové dokumentace na stavbě zajišťuje objednatel a v jeho zastoupení TDS a rovněž i autorský dozor projektanta. Bod 4.6, 4.9 a 4.10 je aplikován v projektu sadových úprav. Ochrana před mechanickým poškozením je zakreslena v hranici stávajícího stavu ploch a konstrukcí (ochrana proti zajíždění pevným oplocením pro strom č. 20 a 21 a definována v rozsahu daného záměru). Nedojde k odkopávce, pouze k revitalizaci prostoru. Požadavky ochrany kořenového prostoru jsou v PD popsány. Základové konstrukce jsou primárně řešeny základovými patkami. V místě obrubníku při kořenech pak aplikací ocelových trnů bez betonového základu dle požadavků OŽP.

- Vyšší navážka nebude přítomná. Terén se nenavyšuje. Plocha předpokládaného kořenového systému 62 m2=100 %. Štěpka je propustná plocha 15,3 m2 = 24,6 %. Nepropustná plocha 10 m2 = 16,1 %

- Dle bodu 4.2.1.1 – V prostoru stromů nebude skladován inertní materiál ani výkopek. Bude vymezen pohyb zařízení a osob jako ochrana proti nadměrnému zhutnění. Dle bodu 4.2.3.8 – V prostoru stromů nebude rozprostíraná navážka. Dle daného bodu je možné zhutnění, nesmí však být významné. Dle posouzení hodnot zhutnění se o významné zhutnění nejedná.

S pozdravem

Ing. Marco Banti, LL.M.

vedoucí Odboru participace MMB

POČET LISTŮ:	01

POČET PŘÍLOH:	00